– ТЗ для Заказчика

Уличный тренажер «РУЛИ БОЛЬШИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

Уличный тренажер жим ногами: Антивандальный тренажер изготавливается из конструкционной стали основание из профильной труба 100*50 мм с толщиной стенки 3 мм; Ручки из круглой трубы d 33мм с толщиной стенки 3мм Рукоятки. Болтовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.

Тренажер предназначен для пользователя не более 120 кг .
- Назначение

Тренажёр предназначен для увеличения двигательной активности и обеспечения выполнения вращения руля занимающегося с минимальной нагрузкой. Выполнение упражнений: тренирующийся берется руками за рукояти рычагов и выполняет последовательные скользящие движения руками влево-вправо. Упражнения на тренажере для укрепления рук задействуют все мышцы руки, а также мышцы груди и спины. Вращательное движение одной рукой позволяет эффективно укреплять связочный аппарат и мышцы плечевого, локтевого и лучезапястного суставов.

- Характеристики товара

Вид спорта: Общефизическая подготовка

Длина: не менее 900 мм не более 1000 мм

Ширина: не менее 800 мм не более 900 мм

Высота: не менее 1200 мм не более 1300 мм

Способ монтажа:

Анкерное крепление или бетонирование. Закладной элемент/возможность бетонирования стоек.

- Комплектность  поставки
Тренажер 
Крепеж

Инструкция по сборке 
Паспорт

Цвет стандартного изделия серо-зеленый RAL 7016, RAL 5021(так же окрашиваем в требуемый цвет по согласованию с заказчиком).