– ТЗ для Заказчика

Уличный тренажер  " Жим от груди (двойной) "

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

Уличный тренажер Жим от груди (двойной): Антивандальный тренажер изготавливается из конструкционной стали основание из профильной труба 100*50 мм с толщиной стенки 3 мм; Ручки из круглой трубы d 33мм с толщиной стенки 3мм. Рукоятки, изготовленные из резины, материал сиденья: фанера толщиной не менее 15 мм. Болтовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.

Тренажер предназначен для пользователя не более 120 кг .
- Назначение

Уличный тренажер предназначен для тренировок мышц груди, трицепса, передней части дельтовидной мышцы, зубчатой и клювовидно-плечевой мышцы. Конструкция выполнена из стальных профильных и круглых труб. Тренажер оснащен обрезиненными рукоятками для удобства эксплуатации и безопасности. Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом выжимании рукоятей тренажёра от себя вперед. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Тренажер предназначен для занятий двух пользователей одновременно.

- Характеристики товара

Вид спорта : Общефизическая подготовка

Длина: не менее 1600 мм не более 1700 мм

Ширина: не менее 700 мм не более 800 мм

Высота: не менее 1800 мм не более 1900 мм

Способ монтажа

Анкерное крепление или бетонирование. Закладной элемент/возможность бетонирования стоек.

- Комплектность  поставки
Тренажер 
Крепеж

Инструкция по сборке 
Паспорт

Цвет стандартного изделия серо-зеленый RAL 7016, RAL 5021(так же окрашиваем в  требуемый цвет по согласованию с заказчиком).