– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивный комплекс состоит из вертикальных опорных столбов и изогнутых перекладин.

Количество вертикальных опорных столбов - 6 шт.

Количество перекладин - 4 шт.

Длина комплекса - 4,2 м.

Ширина комплекса - 1,4 м.

Высота комплекса в собранном виде - 1,6 м.

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр опорных столбов – 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Количество, высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 6 шт., 2,4 м каждый.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Внешний диаметр перекладин - 48 мм.

Толщина стенки перекладин - 3,2 мм.

Количество перегибов перекладины - 2 шт.

Перепад высоты перекладин - 0,40 м.

Длина изогнутой перекладины - 1,9 м.

Высота расположения нижней части перекладин от уровня основания -1 м.

Перекладины изготовлены из цельной стальной трубы, заломы и сварные швы в местах гибки отсутствуют по требованиям травмобезопасности.

Угол изгиба перекладин - 150°.

Перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов - 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.