– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Гимнастический снаряд «Шведская стенка»

Высота - 2 м.

Тип каркаса – Металл.

Тип крепления - Без крепления.

Комплектация:

Спортивный комплекс состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных опорных перекладин и секции шведской стенки.

Количество вертикальных опорных столбов - 2 шт.

Количество горизонтальных опорных перекладин - 2 шт.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко-травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов – 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия- куполообразная.

Высота навершия- 40 мм.

Толщина стенки навершия- 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления)-2,8 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов

Секция шведской стенки:

Секция шведской стенки состоит из 2-х вертикальных перекладин и набора горизонтальных перекладин.

Секция шведской стенки приварена к горизонтальным опорным перекладинам.

Внешний диаметр перекладин секции шведской стенки - 33,5 мм.

Толщина стенки перекладин секции шведской стенки - 3 мм.

Ширина при креплении к опорным столбам - 1,4 м.

Шаг хода горизонтальных перекладин секции шведской стенки- 300 мм.

Расстояние от нижней части шведской стенки до основания- 260 мм.

Крепление перекладин к опорным столбам:

Горизонтальные опорные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.