– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10», для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье».

Высота конструкции - 0,50 м.

Длина конструкции - 1,5 м.

Количество измерительных линеек - 2 шт.

Материал каркаса – металл.

Расстояние от земли до скамьи - 0,28 м.

Ширина конструкции - 0,72 м.

Комплектация:

Спортивный комплекс состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин и скамьи с измерительными линейками.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 4 шт.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов- 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба- 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия - куполообразная

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 0,95 м.

Перекладины:

Внешний диаметр горизонтальных перекладин- 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин- 3,2 мм.

Длина горизонтальных перекладин- 0,50 м.

Скамья с измерительными линейками:

Скамья выполнена из металлического каркаса со стойким к атмосферным воздействиям покрытием.

Материал настила скамьи - бакелитовая фанера.

Металлический каркас скамьи усилен металлическими рёбрами жёсткости из металлического уголка, изготовленному по ГОСТу 8509-93  35х35х3мм.

Количество ребер жесткости каркаса - 4 шт.

Высота металлического каркаса скамьи - 0,22 м.

Настил скамьи с двухсторонней защитной ламинацией, обратная сторона гладкая, лицевая сторона покрыта противоскользящей шагренью, с ультрафиолетовой защитой.

Все выступающие углы и кромки настила скамьи скруглены радиусом - 5 мм.

Толщина настила скамьи- 6 мм.

Класс горючести настила скамьи - Г1.

Длина скамьи комплекса в собранном виде -1,40 м.

Ширина скамьи комплекса в собранном виде - 0,40 м.

Высота скамьи комплекса в собранном виде - 0,25 м.

Измерительная линейка состоит из корпуса и 2-х выдвижных частей с жестким креплением обеих выдвижных частей, утоплена в основание скамьи и не имеет выступов за края скамьи, крепится к корпусу с помощью фиксирующих заклепок из высокопрочной нержавеющей стали.

Материал измерительной линейки для выполнения норматива холоднокатная, нержавеющая сталь

Крепление корпуса измерительной линейки выполнено в антивандальном противосъемном исполнении.

Марка высокопрочной нержавеющей стали заклепки А2.

Фиксирующие винты выдвижных линеек выполнены в антивандальном исполнении, защищены от выкручивания, головки винтов скрыты в корпусе.

Расстояние между измерительными линейками - 0,21 м.

Толщина измерительной линейки - 40 мм.

Расстояние от края скамьи до линейки - 0,25 м.

Ширина измерительной линейки - 0,45 м.

Диапазон измерений измерительной линейки [от «+35» до «-10» см].

Крепление перекладин к опорным столбам:

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.