– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине»

Длина конструкции -1,7 м.

Ширина конструкции - 0,72 м.

Высота конструкции - 0,45м.

Материал каркаса – металл.

Высота зацепа для ног - 0,18 м.

Расстояние от земли до скамьи - 0,30 м.

Комплектация:

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней

состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин и скамейки.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 3 шт.

Количество скамеек - 1 шт.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов- 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба- 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 0,95 м.

Перекладины:

Внешний диаметр горизонтальных перекладин - 33 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин - 3 мм.

Длина горизонтальных перекладин - 0,45 м.

Скамейка:

Скамейка выполнена из металлического каркаса со стойким к атмосферным воздействиям покрытием.

Материал настила скамейки - бакелитовая фанера.

Металлический каркас скамейки усилен металлическими рёбрами жёсткости из металлического уголка, изготовленному по ГОСТу 8509-93  35х35х3мм.

Количество ребер жесткости каркаса -3 шт.

Высота металлического каркаса скамейки -80 мм.

Настил скамейки с двухсторонней защитной ламинацией, обратная сторона гладкая, лицевая сторона покрыта противоскользящей шагренью, с ультрафиолетовой защитой.

Все выступающие углы и кромки настила скамейки скруглены радиусом - 5 мм.

Толщина настила скамейки - 6 мм.

Класс горючести настила скамейки Г1.

Длина скамейки комплекса в собранном виде - 1,5 м.

Ширина скамейки комплекса в собранном виде - 0,40 м.

Высота скамейки комплекса в собранном виде - 0,12 м.

Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней предназначена для выполнения гимнастических упражнений, в том числе упражнений, требующих фиксации ступней.

Крепление перекладин к опорным столбам:

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов-2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.