– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой не менее чем на 320 см.

Высота конструкции - 0,35 м.

Длина конструкции - 4,15 м.

Ширина конструкции - 0,35 м.

Материал каркаса – Металл.

Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»

состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин и трафарета для нанесения разметки.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 2 шт.

Длина комплекса с разметкой – 4150 мм.

Ширина комплекса - 1,5 м.

Высота комплекса в собранном виде - 0,35 м.

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 107004-91.

Наружный диаметр опорных столбов – 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 0,70 м.

Внешний диаметр горизонтальных перекладин - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин - 3,2 мм.

Длина горизонтальных перекладин - 0,85 м.

Высота расположения горизонтальных перекладин от уровня основания - 0,20 м.

Трафарет многоразовый, состоит из 3 частей.

Толщина металлических листов трафарета - 2 мм.

Длина трафарета - 3,1 м.

Ширина трафарета - 0,90 м.

На трафарете вырезана пиктограмма испытания и линейка.

Диапазон измерения линейки [от 50 см до 320 см].

Шаг разметки 5 см с цифровым обозначением.

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.