– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Комплекс для тренировки мышц плечевого пояса и мышц брюшного пресса.

Длина - 0,75 м.

Ширина - 0,75 м.

Высота - 2,3 м.

Комплектность

Упоры для отжиманий параллельные.

Расстояние между упорами - 0,60 м.

Максимальная масса пользователя - 150 кг.

Комплектация:

Комплекс состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин, вертикальной стойки с упорами для рук и спины.

Количество вертикальных опорных столбов - 2 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 2 шт.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов – 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 3,4 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Перекладины:

Внешний диаметр горизонтальных перекладин - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин - 3,2 мм.

Длина горизонтальных перекладин - 0,47 м.

Упоры для рук:

На упорах для рук имеются подлокотники, вертикальные и горизонтальные рукоятки.

Высота расположения упоров для рук от основания - 1,55 м.

Вертикальная стойка и подлокотники:

Вертикальная стойка и подлокотники изготовлены из фанеры, с двухсторонней защитной ламинацией, обе стороны противоскользящие.

Толщина вертикальной стойки и подлокотников 18 мм фанеры, с двухсторонней защитной ламинацией.

Ширина вертикальной стойки - 0,40 м.

Высота вертикальной стойки - 1 м.

Длина подлокотников - 0,27 м.

Ширина подлокотников - 90 мм.

Вертикальные и горизонтальные рукоятки защищены резиновыми накладками эргономической формы с противоскользящим покрытием.

Длина резиновых накладок для рукояток - 180 мм.

Диаметр резиновых накладок для рукояток - 26 мм.

Крепление перекладин к опорным столбам:

Перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов - 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»).

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.