– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5x1,5 м

Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин и заградительной сетки.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 2 шт.

Длина конструкции - 2,8 м.

Ширина конструкции - 1 м.

Спортивный комплекс предназначен для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для выполнения упражнений «метание теннисного мяча в цель».

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов - 89, 102, и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия - куполообразная

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 3,8 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Перекладины:

Внешний диаметр горизонтальных перекладин - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин – 3 мм.

Высота расположения нижней перекладины от уровня основания - 1,4 м.

Расстояние между нижней и верхней перекладинами - 1,5 м.

Мишень:

Мишень состоит из 4-х вертикальных опорных столбов, 2-х горизонтальных перекладин, заградительной сетки.

Длина горизонтальных перекладин для мишени- 1,5 м.

Заградительная сетка

Материал заградительной сетки – полипропилен.

Сечение ячейки заградительной сетки - 40х40 мм.

Толщина нити заградительной сетки- 3,5 мм.

Заградительная сетка закреплена к двум опорным столбам тросом в влаго/атмосферостойкой оболочке из ПВХ.

Диаметр троса - 5 мм.

Трос в ПВХ оболочке крепится к столбам через приварные проушины из металлического прутка.

Количество приварных проушин - 10 шт.

Шаг приварных проушин - 600 мм.

Диаметр прутка - 5 мм.

Мишень располагается параллельно от заградительной сетки.

Расстояние между мишенью и заградительной сеткой - 800 мм.

Крепление перекладин к опорным столбам:

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута - 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута - 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута - 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.