– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Помост для выполнения испытания «Сгибание – разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения.

Высота конструкции - 0,75 м.

Длина конструкции - 2,1 м.

Наличие платформы для фиксации результатов выполнения – Да.

Расстояние от земли до скамьи - 0,60 м.

Ширина конструкции - 1,1 м.

Комплектация:

Помост состоит из вертикальных опорных столбов, горизонтальных перекладин, скамьи и платформы для фиксации результатов выполнения испытания.

Количество вертикальных опорных столбов - 4 шт.

Количество горизонтальных перекладин- 2 шт.

Спортивный комплекс предназначен для выполнения гимнастических упражнений: тестирование выполнения отжиманий с фиксацией результата.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов - 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 1,3 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Перекладины:

Внешний диаметр горизонтальных перекладин - 33,5 мм.

Толщина стенки горизонтальных перекладин - 3,2 мм.

Длина горизонтальных перекладин - 0,75 м.

Высота расположения перекладин от основания - 0,5 м.

Скамья:

Скамья выполнена из металлического каркаса со стойким к атмосферным воздействиям покрытием.

Материал настила скамьи - бакелитовая фанера.

Металлический каркас скамьи усилен металлическими рёбрами жёсткости из металлического уголка, изготовленному по ГОСТу 8509-93 35х35х3 мм

Количество ребер жесткости каркаса - 3 шт.

Высота металлического каркаса скамьи - 90 мм.

Настил скамьи с двухсторонней защитной ламинацией, обратная сторона гладкая, лицевая сторона покрыта противоскользящей шагренью, с ультрафиолетовой защитой.

Все выступающие углы и кромки настила скамьи скруглены радиусом - 5 мм.

Толщина настила скамьи - 8 мм.

Класс горючести настила скамьи - Г1.

Длина скамьи комплекса в собранном виде - 2 м.

Ширина скамьи комплекса в собранном виде - 0,80 м.

Высота скамьи комплекса в собранном виде - 0,12 м.

Платформа для фиксации результатов выполнения:

Платформа для фиксации результатов выполнения испытания выполнена из листов влагостойкой фанеры ФСФ ламинированной толщиной 15 мм и HPL панели (компакт-ламинат, ламинат высокого давления - материал, получающийся в результате прессования целлюлозы, пропитанной термореактивными смолами, вместе несколькими слоями декоративной бумаги) толщиной 6 мм.

Крепление платформы к скамье выполнено скрытым способом мебельными болтами с полукруглой головкой сверху.

Внешняя кромка платформы пониженной травмоопасности, скругленная, кромки скруглены и защищены лаком.

Радиус скругления кромок- 8 мм.

Длина платформы фиксации результатов выполнения - 250 мм.

Ширина платформы фиксации результатов выполнения - 220 мм.

Высота платформы фиксации результатов выполнения - 50 мм.

На платформе изображена пиктограмма испытания.

Крепление перекладин к опорным столбам:

Горизонтальные перекладины и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов- 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.