– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Разнохватовый турник (три хвата).

Рабочая длина перекладины - 1,36 м.

Наличие функции регулировки по высоте – Нет.

Максимальная высота перекладины - 2,4 м.

Максимальная масса пользователя - 150 кг.

Турник состоит из вертикальных опорных столбов и разнохватового турника.

Количество вертикальных опорных столбов - 2 шт.

Количество разнохватовых турников - 1 шт.

Длина комплекса - 1,6 мм.

Ширина комплекса - 0,53 м.

Высота комплекса в собранном виде - 2,6 м.

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов - 102 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 3,5 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов.

Разнохватовый турник состоит из опорной перекладины и имеет три различных хвата (узкий, средний и широкий).

Внешний диаметр опорной перекладины - 33,5 мм.

Толщина стенки опорной перекладины - 3,2 мм.

Хваты изготовлены из стальной трубы.

Внешний диаметр стальной трубы хватов - 26,8 мм.

Толщина стенки стальной трубы хватов - 3,2 мм.

Расстояние между горизонтальными рукоятками узкого хвата - 250 мм.

Вынос рукояток узкого хвата - 150 мм.

Расстояние между горизонтальными рукоятками среднего хвата - 400 мм.

Рукоятки широкого и узкого хвата защищены резиновыми накладками эргономической формы с противоскользящим покрытием.

Расстояние между горизонтальными рукоятками широкого хвата - 600 мм.

Длина резиновых накладок для рукояток - 150 мм.

Диаметр резиновых накладок для рукояток - 25 мм.

Опорная перекладина и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на одну перекладину для скрепления между собой перекладин и опорных столбов - 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»)

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.