– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

1	Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальная высота перекладины - 2,6 м.

Минимальная высота перекладины - 0,95 м.

Наличие упора для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья- Да.

Рабочая длина перекладины - 1,4 м.

Количество положений регулировки высоты - 12 шт.

Способ регулировки высоты перекладины.

При помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках).

Комплектация:

Турник-перекладина состоит из вертикальных опорных столбов, закрытых контуров вертикальных ограничителей, «зубчатой» консоли с упорами, обеспечивающей пошаговое перемещение перекладины, мобильной перекладины и упора для ног.

Количество вертикальных опорных столбов - 2 шт.

Количество горизонтальных перекладин - 1 шт.

Количество упоров для ног - 1 шт.

Количество закрытых контуров вертикальных ограничителей - 2 шт.

Количество «зубчатой» консоли с упорами, обеспечивающей пошаговое перемещение перекладины - 2 шт.

Количество мобильных перекладин - 1 шт.

Длина комплекса - 1,65 м.

Ширина комплекса - 0,30 м.

Высота комплекса в собранном виде - 2,8 м.

Опорные столбы:

Опорные столбы выполнены из стальной трубы в низко травматическом исполнении, соответствуют ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр опорных столбов – 89, 102 и 108 мм.

Толщина стенки опорного столба - 3 мм.

Верхняя часть столба закрыта металлическим приварным навершием, сварной шов между столбом и навершием заполирован без перепада.

Форма навершия – куполообразная.

Высота навершия - 40 мм.

Толщина стенки навершия - 1,8 мм.

Высота опорных столбов (с учетом заглубления) - 3,5 м.

Устойчивость спортивного комплекса достигается при помощи бетонирования опорных столбов

Закрытый контур с ограничителями, «зубчатая» консоль с упорами:

Толщина стенки вертикальных ограничителей - 3 мм.

Внешний диаметр вертикальных ограничителей - 33,5 мм.

Шаг крепления упоров для фиксации перекладины - 100 мм.

Упоры для фиксации перекладины выполнены из нержавеющего листа толщиной 5 мм, обеспечивающего защиту от соскальзывания мобильной перекладины и защиту покрытия от сколов.

Высота перекладины изменяется ступенчато.

Закрытый контур с ограничителями представляет собой металлические изделия из трубы, загнутый по краям на 90 градусов с креплениями к опорным столбам.

Длина вертикальных ограничителей - 1,9м.

Мобильная перекладина:

Внешний диаметр мобильной перекладины - 33,5 мм.

Толщина стенки мобильной перекладины - 2,8 мм.

Упор для ног:

Упор для ног выполнены из листа ПВЛ, обрамленного металлическим уголком, изготовленному по ГОСТу 8509-93 35мм х 35мм х 3мм с приваренной арматурой А III, изготовленной по ГОСТу 5781-82 (в соответствии с п. 2 Таблица 5), располагаются напротив перекладин и бетонируются в основание площадки.

Толщина листа ПВЛ- 2 мм.

Размеры уголка (ширина полки х ширина полки х толщина полки) - 45х35х5 мм

Длина упора для ног - 0,68 м.

Ширина упора для ног - 0,52 м.

Высота упора для ног - 0,30 м.

Диаметр арматуры - 14 мм.

Крепление ограничителей к опорным столбам:

Вертикальные ограничители и опорные столбы скреплены между собой при помощи металлических хомутов.

Количество хомутов на один вертикальный ограничитель для скрепления между собой вертикальных ограничителей и опорных столбов - 2 шт.

Хомуты:

Высота хомута- 52/52/52 мм.

Внешний радиус хомута- 79/85/88 мм.

Внутренний радиус хомута- 45/51/54 мм.

Хомут состоит из 2-х одинаковых полукруглых элементов, которые крепятся друг к другу с помощью 4-х болтов и 2-х гаек. Болтовые соединения соответствуют ГОСТ 1759.0-87 (в соответствии с п. 2 «Технические требования»).

Материал хомутов сталь, покрытая цинковой грунтовкой и лакокрасочным покрытием.