– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры плечевого пояса с изменяемой нагрузкой из положения лежа.

Тип тренажера – Рычажный.

Толщина профиля несущей конструкции - 3 мм.

Ширина профиля несущей конструкции - 100 мм.

Назначение и комплектация тренажера:

Тренажер предназначен для упражнения жим от груди лежа на горизонтальной скамье.

Комплектация: несущая конструкция, грузы, отягощение в виде подвижной рамы, горизонтальная скамья.

Несущая конструкция:

Каркас тренажера из стального профиля по ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 2).

Профиль трубы 100х100, 80х40, диаметр трубы 48 мм.

Толщина стенки трубы - 3 мм.

Количество стальных круглых труб - 2 шт.

Механизм регулирования нагрузки:

В качестве отягощения в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 1), направляющие грузов, грузы.

Сечение стального профиля подвижной рамы 80х 40 мм, 40х40 мм.

Толщина стенки стального профиля подвижной рамы 3 мм.

Способ изменения нагрузки путем фиксации грузов на направляющих.

Грузы	стальные, цельнометаллические.

Общая масса грузов - 70 кг

Количество грузов - 2 шт.

На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011.

Расстояние между рычагами подвижной рамы - 550 мм.

Количество рукояток на подвижной раме - 6 шт.

Рукоятки изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 1051-73 и ГОСТ 3262-75.

Диаметр рукоятки - 33 мм.

Горизонтальная скамья:

Горизонтальная скамья изготовлена из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью.

Толщина горизонтальной скамьи - 15мм.

Отбойники:

На тренажере	установлены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы.

Материал отбойника – резина.

Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски.

Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.

Крепление тренажера к основанию:

В комплект поставки	входят анкерные болты для крепления тренажера к основанию.

Размер анкерных болтов - М12х400.

Количество анкерных болтов - 12 шт.