– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц.

Несущая конструкция изготовлена из круглой стальной трубы и профилей, соответствующих ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 «Сортамент»).

Сечение профилей 120 мм х 60 мм; 60 мм х 60 мм.

Толщина стенки профилей 3 мм.

Диаметр трубы 102 мм, 33 мм.

Толщина стенки трубы 3 мм.

Количество стальных круглых труб 4 шт.

Угол наклона «Пресс» 20°.

Угол наклона «Гиперэкстензии» 40°.

Спинка и упоры для бедер изготовлены из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью.

Толщина сиденья и упора для бедер 18 мм.

Тренажер оснащен рукоятками гиперэкстензии, изготовленными из круглой стальной трубы.

Диаметр рукояток 33 мм.

В качестве упоров для ног используются круглые стальные трубы диаметром 102 мм.

Для предотвращения травм концы прямоугольных профилей заварены, а круглые трубы имеют заглушки.

В комплект поставки входят анкерные ЗАКЛАДНЫЕ  для крепления тренажера к основанию.

Размер анкерных ЗАКЛАДНЫХ М12х400 Количество анкерных ЗАКЛАДНЫХ 16 шт.

Количество пользователей 2 человек.

Допустимая общая масса пользователей  200 кг.