https://xn----wtbhdgdk.xn--p1ai/products/ringi-na-pomoste-ring-78h78m-s-boevoj-zonoj-61h61m-na-pomoste-1m

Первая вкладка

- Описание товара  
Ринг  7,8х7,8 м с боевой зоной 6,1х6,1 м на помосте 1 мм состоит из: металлического каркаса высотой 1м,  4-х угловых столбов, 16-ти канатов, 8-ми перемычек каната, 16-ти растяжек канатов, 4-х угловых подушек. Ринг  на помосте прекрасно подходит для проведения тренировок и соревнований по боксу и другим видам контактного боя. Основой ринга служат фермы, собираемые из металлических рам, способ соединения - безболтовое. Поверх фермы устанавливаются листы фанеры, они же и образуют пол боксерского ринга. На фанеру укладываются листы мягкого настила из матов ППЭ толщиной 2 мм и накрываются покрытием из ПВХ. Периметр помоста закрывается декоративным покрывалом из ПВХ. Цветовые решения и брендирование ринга Вы можете обсудить с нашими менеджерами.

- Название 
Ринг боксерский  «Олимпийский»  7,8х7,8 м боевая зона 6,1х6,1м

- Назначение товара
Ринг предназначен для спортивных состязаний и тренировочного процесса боевых видов спорта.

- Характеристики товара 
Производитель М-спорт

Вид единоборства: Боевые виды спорта

Длина,  7,8 м

Ширина, 7,8 м

Размеры боевой зоны, 6,1 х 6,1 м

Высота помоста, м 1

- Способ монтажа
Свободно стоящий, без болтовых соединений на конусной фиксации.

- Комплектность  поставки
Помост 1 метр в разобранном состоянии  
Пол ринга из фанеры толщиной 18 мм

Тент ПВХ

4 столба
16 канатов
8 растяжек на канаты 
4 угловые подушки

3 Лестницы 
Инструкция по сборке 
Паспорт

- Вид упаковки 
Стрейч пленка, картон

- Транспортировочные размеры

Вес 2000 кг

Объем 15 м 3

Вторая вкладка

– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

Ринг для бокса

Ринг для бокса 7,8х7,8м боевая зона 6,1 х 6,1 м помост 1 м.

Производство: Россия

Конструкция ринга:

1.На помосте;

2.Мобильная;

3.Сборно-разборная;

4.Помост без болтовых соединений на конусной фиксации

Основание: стальной помост –7,8х7,8 м; высота помоста - 1 м.

Помост укомплектован приставными лестницами.

Настил: фанерные щиты, маты ппэ, покрывало ПВХ плотностью 650 кг/м3.

Рабочая (боевая) зона 6,1x6,1 м ограничена канатами (по 4 штуки на каждой из сторон).

Канаты соединены между собой перемычками. По углам боевой зоны размещены угловые подушки.

Помост ринга состоит из следующих комплектующих: угловые столбы, рамы помоста, стойки, стяжки диагональные, лестницы

Угловые столбы

Материал: Труба профильная стальная 10х10 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения : Без болтовое

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет: По запросу

Количество: 4 шт.

Рамы помоста

Материал: Труба профильная стальная 40х40 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения:	Без болтовое

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет: По запросу

Стойки

Материал: Труба профильная стальная 40х40 мм, толщиной стенки не менее 3 мм

Способ соединения: Без болтовое

Регулировка: Индивидуальная, по высоте не менее 0,05 м

Покрытие: Порошковая покраска

Цвет:  По запросу

Стяжки диагональные

Материал: Стальной оцинкованный трос диаметром не менее 10 мм

Размер: Длина не менее 10 м

Способ натяжения: С помощью талрепов

Количество: 2 шт.

Лестницы

Материал: Фанера

Монтаж : Приставная к помосту

Цвет: По запросу

Количество ступеней: 	3 шт., обтянуты ПВХ

Настил ринга состоит из Пол, настил из ППЭ, покрывало.

Пол

Материал: Фанера из березы толщиной 18 мм

Способ крепления: болтовой

Допустимый зазор укладки в рамы 3 мм.

Фанерными листами выстилают поле размером 7,8х7,8 м.

Настил

Материал: ППЭ (пенополиуретан),

Способ крепления: свободно лежащие

Размер толщина: не менее 0,02м

Листами ППЭ выстилают поле размером 7,8х7,8 м.

Покрывало

Материал: ПВХ (поливинилхлорид) ,

Способ крепления:  велькро по углам ринга, по нижнему краю стяжка на люверсах.

Плотность: не менее 650 кг/м3

Размер: не менее 9,8х9,8 м

Покрывало тентовое закрывает боевую зону ринга, а также юбки помоста.

Боевая зона состоит из следующих комплектующих: канаты, перемычки канатов, растяжки канатов, защита растяжек, подушки угловые, поворотные сидения.

Канаты

Материал: Стальной трос, трубка полиэтилен, чехол из ПВХ (поливинилхлорид)

Размер: Наружный диаметр каната не менее 40 мм не более 45 мм

Трубка полиэтилен диаметр не менее 6 мм не более 8 мм

Монтаж: С помощью разъёмных скоб

Натяжение: С помощью талрепов

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 16 шт.

Перемычки канатов

Материал: ПВХ (поливинилхлорид)

Размер: ширина не менее 0,11 мм не более 0,12 мм, длина не менее 0,9 мм не более 0,92 мм

Тех. Особенность: Жестко фиксирует расстояние между канатами

Монтаж:  С помощью велькро

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 8 шт.

Растяжки канатов

Материал: Оцинкованная цепь, разъёмная скоба, талреп

Натяжение: С помощью талрепов

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 16 шт

Подушки угловые

Материал: ППЭ в чехле из тента ПВХ (поливинилхлорид)

Размер: Не менее 1х0,2х0,2мм

Монтаж: С помощью велькро

Цвет: По запросу

Количество: Не менее 4 шт.