– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом

Тренажер предназначен для имитации ходьбы и бега.

Каркас тренажера из стального профиля по ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 2) и из круглой трубы.

Сечение профиля 120х 60 мм.

Толщина стенки профиля 3 мм.

Диаметр трубы 102 мм.

Толщина стенки трубы 3 мм.

Количество круглых труб - 3 шт.

Длина тренажера – 1,87 м.

Ширина тренажера – 1,1 м.

Высота тренажера в собранном виде -1,8 м.

Угол подъема ноги 13°.

Высота подъема ноги	200 мм.

Длина хода - 300 мм.

Механизм нагрузки – безынерционный.

Разогнанный механизм при снятии прилагаемого усилия самостоятельно останавливаться за время- 2 сек.

Нагрузка регулируется, предусмотрен ступенчатый индикатор уровней нагрузки.

Количество уровней нагрузки	 - 7 шт.

Педальные рычаги изготовлены из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 «Сортамент»).

Сечение профиля педальных рычагов 60 х 40 мм.

Толщина стенки профиля педальных рычагов 3 мм.

Вертикальные рычаги	изготовлены из стальной гнутой трубы наружным диаметром 33 мм, толщиной стенки 2,8 мм и профиля 60 х 40 мм толщиной стенки 3,0 мм.

Длина вертикальных рычагов  - 1,45 м.

На тренажере	установлен держатель для гаджетов и книг, выполненный из стального листа, соответствующего ГОСТ 19903-2015 (в соответствии с п. 2 «Классификация. Основные параметры и размеры»), с прорезанными отверстиями для свободного стока воды.

Толщина стального листа - 3 мм.

Подвижные вертикальные рукоятки	изготовлены из гнутой стальной трубы.

Диаметр стальной трубы рукояток - 33 мм.

Толщина стенки стальной трубы рукояток - 2,5 мм.

В местах хвата на рукоятки закреплены ручки из полиуретана, имеющие противоскользящую поверхность.

В комплект поставки входят анкерные закладные для крепления тренажера к основанию.

Размер анкерных болтов - М12х400.

Количество анкерных болтов	- 12 шт.

Для предотвращения травм концы прямоугольных профилей заварены, а круглые трубы имеют заглушки.

Для безопасности в основании ног тренажера устанавливаются сборные полиуретановые накладки, которые закрывают выступающие элементы анкерных болтов.

Размер резиновых накладок - 280 мм.

Толщина резиновых накладок	 - 40 мм.

Тренажер соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 57538-2017 (в соответствии с п. 4 «Требования безопасности»).

Сварные соединения	выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80 (Сварные соединения в соответствии с Таблицей 1).

Вертикальные рычаги	соответствуют ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент»).

Металлические элементы комплекса	защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.410-88 (Таблица 1), покрыты цинком, окрашены порошковой краской.

Все металлические части, в том числе и сварные соединения, зашлифованы и отполированы, острые кромки и заусенцы отсутствуют.

Поверхность стальных элементов очищена 2 степени в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004.

Класс прочности болтов и винтов 8.8 в соответствии ГОСТ 1759.0-87.

Диапазон рабочих температур [от -40 °С до +50°С].

Подшипниковые узлы, применяемые на тренажере	закрытого типа на подшипниках скольжения, не регулируемые, не обслуживаемые, не требующие смазки.