– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой.

Назначение и комплектация тренажера:

Тренажер предназначен для упражнения жим на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора.

Комплектация, несущая конструкция, грузы, отягощение в виде подвижной рамы.

Вес элементов отягощения – 70 кг.

Несущая конструкция:

Каркас тренажера изготовлен из стального профиля по ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 2) и из круглой трубы.

Сечение стальной трубы 100х100 мм

Толщина стенки стальной трубы 3 мм

Механизм регулирования нагрузки:

В качестве отягощения в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 «Сортамент»), направляющие грузов, грузы.

Сечение стального профиля подвижной рамы 80х40 мм.

Толщина стенки стального профиля подвижной рамы - 3 мм.

Направляющие грузов  изготовлены стали по ГОСТ 5949-2018 (в соответствии с п. 7 «Технические требования»).

Способ изменения нагрузки	путем фиксации грузов на направляющих

Количество грузов - 2 шт.

На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011 (в соответствии с п. 6 «Допуски»).

Расстояние между рычагами подвижной рамы	550 мм,

Количество рукояток на подвижной раме - 4 шт.

Рукоятки	изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент»).

Диаметр рукоятки - 33 мм.

В местах хвата на рукоятки закреплены ручки из ПВХ, имеющие противоскользящую поверхность.

Отбойники:

На тренажере	установлены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы.

Материал отбойника	Резина.

Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски.

Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.

Крепление тренажера к основанию:

В комплект поставки	входят анкерные закладные для крепления тренажера к основанию.

Размер анкерных болтов - М12х400

Количество анкерных болтов - 20 шт.