– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой.

Максимальная масса пользователя - 150 кг.

Назначение и комплектация тренажера:

Тренажер предназначен для упражнений: подтягивание широким и средним хватом, отжимание на брусьях, подъем ног в висе.

Комплектация, несущая конструкция, грузы, противовес в виде подвижной рамы.

Несущая конструкция:

Каркас тренажера изготовлен из стального профиля по ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 2) и из круглой трубы.

Сечение стальной трубы 100х100 мм, 80х80, 80х40.

Толщина стенки стальной трубы - 3 мм.

Для удобного и безопасного подъема на тренажер при выполнении упражнений на перекладине конструкцией тренажера предусмотрены ступени, установленные на разной высоте.

Количество ступеней	4 шт.

Ступени изготовлены из металлического рифленого листа.

Толщина ступеней - 4 мм.

Размер ступеней 360х180 мм.

На ступени нанесены	противоскользящие ребра.

Турник:

Турник изготовлен из стальной трубы по ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент»)

Диаметр трубы - 33 мм.

Длина турника – 1,15 м.

Механизм регулирования нагрузки:

В качестве противовеса в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 «Сортамент»), направляющие грузов, грузы.

Сечение стального профиля подвижной рамы 80х40 мм.

Толщина стенки стального профиля подвижной рамы 3 мм.

Способ изменения нагрузки	путем фиксации грузов на направляющих

Общая масса грузов - 70 кг.

Количество грузов - 2 шт.

На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011 (в соответствии с п. 6 «Допуски»).

Рукоятки брусьев изготовлены из бесшовной трубы из стали по ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент») и оснащены заглушками из пластиката поливинилхлоридного.

Толщина стенки трубы рукояток брусьев 3 мм.

Отбойники:

На тренажере	установлены 2 упора (отбойники), ограничивающий диапазон движения подвижной рамы и имеющий скрытое болтовое крепление к раме.

Материал отбойника - Резина

Подлокотники:

Материал подлокотников – металлические.

Высота подлокотников над уровнем площадки – 1,65 м.

Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски

Все открытые болтовые соединения, оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.

Крепление тренажера к основанию.

В комплект поставки	входят анкерные болты для крепления тренажера к основанию.

Размер анкерных болтов - М12х400.

Количество анкерных болтов - 24 шт.