– ТЗ для Заказчика

Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.

- Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом

Назначение и комплектация тренажера:

Тренажер предназначен для упражнения тяга на себя с упором в грудь.

Комплектация, несущая конструкция, грузы, отягощение в виде подвижной рамы.

Несущая конструкция:

Каркас тренажера ГОСТ 30245-2003. Для предотвращения травм концы стальных профилей заварены, а трубы имеют заглушки из ПВХ.

Сечение стальной трубы 100х100 мм, 100х50 мм, 80 х40 мм.

Толщина стенки стальной трубы - 3 мм.

Угол наклона сиденья - 5°.

Угол наклона упора для груди -  5°.

Сиденье и упор для груди:

Сиденье и упор для груди изготовлены из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью.

Толщина сиденья и упора для груди - 15 мм.

Механизм регулирования нагрузки:

В качестве отягощения в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. Таблица 2) направляющие грузов, грузы.

Сечение стального профиля подвижной рамы 80х40 мм.

Толщина стенки стального профиля подвижной рамы - 3 мм.

Способ изменения нагрузки	путем фиксации грузоблока на профиле подвижной рамы.

Общая масса грузоблока - 40 кг.

Количество грузоблоков - 1 шт.

На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011 (в соответствии с п. 6 «Допуски»).

Количество рукояток на подвижной раме - 4 шт.

Рукоятки изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент»).

Диаметр рукоятки 33 мм.

В местах хвата на рукоятки закреплены ручки из ПВХ, имеющие противоскользящую поверхность.

Отбойники:

На тренажере	установлены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы.

Материал отбойника	резина.

Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски.

Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.

Крепление тренажера к основанию:

В комплект поставки	входят анкерные болты для крепления тренажера к основанию

Размер анкерных болтов - М12х400.

Количество анкерных болтов - 12 шт.